|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗЕМЕЛЬНАЯ ПАЛАТА» |
| --- | --- |

355035 г. Ставрополь ул. Мира, 313  тел: 24-22-84,

ИНН 2634114900, ОГРН 1242600017285

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(проект планировки территории и проект межевания территории) в границах переулка Звездного от улицы Алмазной до проезда Янтарного города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Пояснительная записка.

Раздел 4.

Ставрополь, 2025 г.

|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗЕМЕЛЬНАЯ ПАЛАТА» |
| --- | --- |

355035 г. Ставрополь ул. Мира, 313  тел: 24-22-84,

ИНН 2634114900, ОГРН 1242600017285

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(проект планировки территории и проект межевания территории) в границах переулка Звездного от улицы Алмазной до проезда Янтарного города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Пояснительная записка.

Раздел 4.

И.о. директора

МБУ «Земельная палата»

г. Ставрополя                                                                                                          А.А. Матвеев

Ставрополь, 2025 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| № раздела/ книги | Наименование |
| --- | --- |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |
|  | Основная часть проекта планировки территории |
| Раздел 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |
|  | Чертёж красных линий, М 1:1000 |
|  | Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения М 1:1000 |
| Раздел 2 | Проект планировки территории. Положение о размещении линейных объектов. Текстовая часть |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| Раздел 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |
|  | Схема расположения элементов планировочной структуры в документах территориального планирования |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:1000 |
|  | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты. Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:1000 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, М 1:1000 |
|  | Схема организации движения транспорта и пешеходов, М 1:1000 |
|  | Схема границ территории объектов культурного наследия, М 1:1000 |
| Раздел 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |
|  | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
|  | Основная часть проекта межевания территории |
| Раздел 1 | Проект межевания территории. Графическая часть |
|  | Чертёж межевания. Этап 1,2, М 1:1000 |
|  | Чертёж межевания. Этап 3, М 1:1000 |
| Раздел 2 | Проект межевания территории. Основная часть. Текстовая часть |
|  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |
| Раздел 3 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть. |
|  | Чертёж материалов по обоснованию, М 1:1000 |

# СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Номер стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩАЯ ЧАСТЬ | 6 |
| 2. | ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 8 |
| 3. | ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ | 9 |
| 4. | ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 10 |
| 5. | ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 10 |
| 6. | ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ | 11 |
| 7. | ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.) | 11 |
| 8. | ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С ЗОНАМИ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ | 12 |
| 9. | КРАСНЫЕ ЛИНИИ И ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ | 12 |
| 10. | ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 13 |

| 11. | ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 14 |
| --- | --- | --- |
| 12. | ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ | 17 |

Документация по планировке территории (проект планировки территории) в границах переулка Звездного от улицы Алмазной до проезда Янтарного города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Пояснительная записка.

Раздел 4.

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Документация по планировке территории (проект планировки территории) в границах переулка Звездного от улицы Алмазной до проезда Янтарного города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги) (далее соответственно – проект планировки территории) подготовлена на основании муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 08.11.2022 № 2384, с изменениями, утвержденными Постановлением администрации города Ставрополя от 27.01.2023 №141 (далее – муниципальная программа).

Подготовка проекта планировки территории выполнена для обеспечения устойчивого развития территории города Ставрополя, выделения элемента планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элемента улично-дорожной сети, установления границ земельных участков, предназначенных для реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги), установления границ земельных участков, в отношении которых предполагается изъятие для муниципальных нужд.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения устойчивого развития территорий города Ставрополя путем совершенствования системы градостроительной деятельности.

Основной задачей проекта планировки территории является формирование проектируемой дороги в границах проекта планировки территории для повышения эффективности последующего ее использования.

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположена на территории города Ставрополя Ставропольского края.

В качестве исходных данных для разработки документации по планировке территории на объект местного значения использованы:

- Материалы инженерно-геодезических изысканий,

- Данные о полосе отвода.

Проект планировки территории подготовлен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), градостроительными и техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с соблюдением технических условий, на основании Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 26 марта 2021 г. № 547 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года» (далее – Стратегия социально-экономического развития).

При разработке проекта планировки территории учтены положения:

Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ);

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр (далее – СП 42.13330.2016);

«СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», утвержденного Приказом Минстроя России от 01 августа 2018 г. № 474/пр (далее –СП 396.1325800.2018);

«СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования», утвержденного Приказом Минстроя России от 25 февраля 2019 г. № 127/пр;

«СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги.»;

«СНиП 2.05.02-85*», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 53/пр (далее – СП 34.13330.2021);

корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы» (с изменениями, внесенными решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2020 г. №486) (далее – генеральный план города Ставрополя);

Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – Правила);

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации города Ставрополя от 22.10.2021 № 2399 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – нормативы градостроительного проектирования).

Проект планировки территории предусматривает детализацию основных положений генерального плана города Ставрополя по освоению приоритетных направлений градостроительного развития города Ставрополя.

Подготовленный проект планировки территории является основанием для последующей подготовки проектной документации для осуществления строительства, выноса на местность красных линий, границ земельных участков.

Материалы проекта планировки территории должны учитываться при разработке инвестиционных паспортов территорий и объектов, проектов застройки элементов планировочной структуры, выдаче градостроительных планов земельных участков.

Графическая часть проекта планировки территории разработана с использованием материалов инженерно - геодезических изысканий масштаба 1:500. Система координат МСК-26 от СК-95, зона 1. Система высот Балтийская, 1977 года.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1	Физико-географическая характеристика

В рамках административно-территориального устройства Ставропольского края, Ставрополь является городом краевого значения. Город Ставрополь разделён на 3 района: Промышленный, Ленинский, Октябрьский. В административном отношении проектируемая территория расположена на территории города Ставрополя, в его северо-западной части.

Климат характеризуется высокими положительными температурами в летнее время. Наибольшая температура летом +39,7ºС, наименьшая зимой до -28,3ºС. Среднегодовое количество осадков в Ставрополе составляет 663 мм, при этом в тёплый период выпадает 471 мм, а в холодный — 192 мм. Максимум приходится на июнь (192 мм), минимум — на февраль (28 мм).

Город известен частыми сильными ветрами со скоростью 20-25 м/с. Самые ветреные месяцы — февраль и март, преобладают воздушные потоки западных и восточных направлений. Большую часть года в городе господствует континентальный воздух умеренных широт. Летом с ним связана сухая, жаркая, малооблачная погода. Зимой он поступает из Сибири и Казахстана и приносит морозную, сухую, ясную погоду. С Атлантического океана приходит морозный воздух умеренных широт, несущий осадки, летом — ливневые с грозами, зимой — снегопады. Арктический воздух с Баренцева моря сопровождается холодной, пасмурной погодой, а воздух с Карского моря обычно снижает температуру, усиливает ветры, вызывает волны холода. Средняя глубина промерзания грунта до 0.7 м. Продолжительность благоприятного периода для производства полевых работ с 16 апреля по 14 ноября.

  - Геологические условия и рельеф

Рельеф участка изысканий ровный, абсолютные отметки колеблются в пределах: наименьшая – 612 м, наибольшая – 619 м.

В геолого-литологическом строении планируемой территории принимают участие грунты современного звена среднечетвертичного возраста флювиогляциального происхождения (fQII), которые в разрезах представлены песком различной крупности, супесью, суглинком.

В местах хозяйственной деятельности с поверхности фиксируются техногенные образования (tQ), представляющие собой песчаной насыпью, строительным мусором, камнями, асфальтом и др. В зоне аэрации пески малой и средней степени водонасыщения, под водой - насыщенные водой.

  - Гидрогеологические условия

Глубина залегания водоупора от поверхности земли изменяется от 50-60 м на водораздельной части плато до 1,5-2,0 м на восточных его склонах. В соответствии с этим изменяется и положение уровня грунтовых вод: до 15-20 м и более в крайних западных частях территории города и менее 1,0 м в восточной его части, в целом повторяя рельеф территории.

Химический состав и минерализация грунтовых вод определяется, главным образом, литологическим составом вмещающих пород. В соответствии с изменением литологического состава водовмещающих пород с запада на восток изменяется и химический состав грунтовых вод: от гидрокарбонатно-кальциевого в центральной до гидрокарбонатно-сульфатного и сульфатно-магниево-кальциево-натриевого в восточной части территории города. В этом же направлении возрастает и минерализация воды: от 0,8–1,1 г/л в центральной части до 5–10 и более 10 г/л в восточной части. Зона максимальной минерализации приходится на территории с отложениями морских мергелистых глин мамайского яруса.

  - Геологические и инженерно-геологические процессы и явления

На территории г. Ставрополя широко развиты физико-геологические процессы, связанные с деятельностью поверхностных и подземных вод. Сюда относятся такие явления как оползни, подмыв и разрушение склонов, заболачивание, просадка и набухания грунтов.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с п. 4, п.7 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства:

«4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: …3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами»;

«7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами».

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.05.2017г. №564 п.13 б граница зоны планируемого размещения линейных объектов устанавливается в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов. Она обеспечивает соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края.

Границы планирования и строительства объекта, учитывая необходимые землеотводы, не затрагивают территории особо охраняемых природных объектов и зоны природных территорий.

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 7363 кв. м. (0,74 га).

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов не установлены, так как в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Проектом не предусматривается строительство объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон планируемого размещения линейного объекта, для которых устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Объекты капитального строительства (здание, строение, объекты, строительство которых не завершено), сохраняемые и существующие на момент подготовки проекта планировки территории в границе зоны планируемого размещения линейного объекта – отсутствуют.

Зона планируемого размещения линейного объекта пересекает существующие сохраняемые сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, газоснабжения, электроснабжения.

Прохождение трассы проектируемого линейного объекта, в том числе пересечения, переходы согласованы со всеми заинтересованными лицами, эксплуатирующими организациями.

Таблица №1–Ведомость пересечения с существующими сооружениями

| № п/п | Наименование сооружения | Собственник |
| --- | --- | --- |
| 1. | Распределительный газопровод | АО «Ставропольгоргаз» |
| 2. | Кабельные линии электропередач | АО «Ставропольские городские электрические сети» |
| 3. | Канализация бытовая | Комитет городского хозяйства |
| 4. | Канализация ливневая | Комитет городского хозяйства |
| 5. | Водовод | МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя |

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Пересечения границы зоны планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, отсутствуют.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.)

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе водотоками, водоемами, болотами и т.д.) - отсутствуют.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С ЗОНАМИ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

Границы зон с особыми условиями использования территорий и виды особых условий использования территорий города Ставрополя для целей настоящего проекта планировки приняты по материалам действующего утверждённого генерального плана муниципального образования, действующих утверждённых правил землепользования и застройки муниципального образования.

К числу зон с особыми условиями использования территорий в границах настоящего проекта планировки и на смежных с ним территориях относятся:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

1.	Зона с особыми условиями использования территории. Тип: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов. Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "линия электропередачи ВЛ 10 кВ, Ф-177 ПС Южная", реестровый номер 26:11-6.121.

На земельные участки, входящие в охранные зоны инженерных коммуникаций, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), установленные соответствующими ведомственными документами.

- КРАСНЫЕ ЛИНИИ И ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

Красные линии устанавливаются на основании «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации», принятая Постановлением Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 № 18-30 (далее – РДС 30-201-98) и требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. При установлении красных линий в границах проекта планировки территории учтено проектное использование территории, необходимой и предназначенной для реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги) в границах улицы Живописной города Ставрополя для размещения объектов и элементов, относимых к внешним элементам поперечного профиля улиц и дорог. Красные линии настоящим проектом планировки установлены исключительно в целях установления границы зоны линейного объекта, размещение которого планируется настоящим проектом, и не образуют замкнутых границ элементов планировочной структуры (кварталов) застройки территории.

Красные линии, образующие замкнутые границы элементов планировочной структуры на территориях, смежных с настоящим проектом планировки, следует устанавливать при подготовке проектов планировки, проектом межевания этих смежных территорий. Установленные настоящим проектом планировки красные линии могут быть изменены в соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации.

Линии регулирования застройки. Для смежных с зоной планируемого размещения линейного объекта земельных участков, линии отступа от красных линий установлены на расстоянии 3 м от красных линий.

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно - прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Объектами археологического наследия являются, в том числе, городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко - архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения и объекты культурного наследия местного (муниципального) значения.

При установлении, возникновении, выявлении новых памятников культурного наследия в границах проектируемой территории, в рамках данного проекта планировки, такие объекты подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В границах, в отношении которых разрабатывается документация по планировки, выявлены следующие объекта культурного наследия:

- Наименование: Границы территории объекта культурного наследия федерального значения границ территории «Комплекс памятников, ранний железный век, IV - IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище; 2-е Татарское городище». Вид: Территория объекта культурного наследия, Реестровый номер границы: 26:12-8.362. Ограничение: Режим использования территории земельных участков в границах правового режима объекта культурного наследия федерального значения границ территории «Комплекс памятников, ранний железный век, IV - IX вв. н.э.: 1-е Татарское городище; 2-е Татарское городище» (правовой режим "А") утвержден в соответствии с Приказом Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия №227 от 19.09.2017 г.

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об охране окружающей среды» планировка территории осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий эксплуатации планируемых к строительству объектов капитального строительства и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия.

При разработке документации необходимо разработать мероприятия, направленные на локализацию и снижение временного антропогенного воздействия строительства на окружающую природную среду:

- шумового воздействия;

- загрязнения атмосферы при работе строительных машин;

- загрязнения вод;

- загрязнения отходами земли;

- нарушения почвенного и растительного слоя;

- запыления атмосферы продуктами строительства;

- комплексного воздействия на флору и фауны.

В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия:

− строгое соблюдение регламента строительных работ;

− поддерживание автотранспорта, строительных машин и механизмов в технически исправном состоянии (контроль исправности двигателя, регулировка на минимальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу);

− запрет регулировки двигателей в пределах участка строительства;

− глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев;

− рациональная организация строительства, предотвращение скопления техники на площадке (размещение на площадке строительства только того оборудования, которое требуется для выполнения технологической операции, предусмотренных на данном этапе работ);

− запрещение сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживший свой срок сгораемых отходов (типа изоляции кабелей и отходов лесоматериала);

− исключение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территорию;

− проведение строительно-монтажных работ исключительно в пределах отведенной территории;

− запрещение мойки и заправки строительных машин и механизмов на территории строительства;

− запрещение слива ГСМ вне специально оборудованных для этих целей мест, где исключается возможность загрязнения почв;

− после окончания строительства территория должна быть освобождена от строительного мусора.

В период производства строительных работ воздействие на почвы и грунты связано, главным образом, с передвижением транспортных средств и других строительных механизмов, а также с образованием отходов, однако это воздействие носит локальный и временный характер, и может быть сведено к минимуму при соблюдении предусмотренных мероприятий по ограничению воздействия.

В процессе эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на территорию, условия землепользования и геологическую среду не прогнозируется.

Строительство необходимо вести с учетом «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи (с изменениями на 13.03.2008)», утвержденных постановлением Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 г.

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается хранение и складирование горюче-смазочных материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания.

Для защиты от шума между проезжей частью и линией застройки предполагается зона защитного озеленения, с выделением трех подзон: фронтальной, местной и придомовой (приобъектовой). Для фронтальной зоны, формирующейся в виде многоярусных специальных посадок, воспринимающей первый звуковой удар, применяют дымогазоустойчивые породы деревьев и кустарников. Ветровую защиту территории обеспечивают посадки в виде узкой полосы аллейного типа или древесно-кустарникового типа с наветренной стороны, перекрывающие разрывы между зданиями.

В целях соблюдения санитарно-гигиенических условий на территории, а также защиты окружающей среды от загрязнения, предусмотрены следующие мероприятия:

- максимально возможное сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, озеленение территории с устройством газонов, способствующих поглощению пыли и шума, обогащению воздуха кислородом;

- устройство водонепроницаемых проездов, пешеходных дорожек и площадок с твердым покрытием, уменьшающих запыленность и загрязненность территории;

- устройство специально оборудованных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, смета с твердых покрытий и проездов, оборудование площадок контейнерами для раздельного сбора отходов;

- отвод бытовых сточных вод в самотечную сеть канализации;

- организация поверхностного водоотвода при помощи системы водостоков, водоотведение дождевых сточных вод посредством поверхностного отвода в дожде приемные колодцы с дальнейшим их сбросом по проектируемому коллектору на планируемые локальные очистные сооружения.

На территории размещения проектируемого объекта особо охраняемые природные территории местного значения и их охранные (буферные) зоны отсутствуют.

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне

Отнесение объектов (организаций) к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2016г. №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения».

Проектируемый объект не отнесен к категории по гражданской обороне.

Мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, на коммуникациях.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

-	нарушение правил дорожного движения;

-	неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

-	недостаточное освещение дорог;

-	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной инфраструктуры в комплексе с зонами с особыми условиями использования территорий накладывает дополнительные ограничения на хозяйственное освоение территории.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

-	применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

-	устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

-	устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-	применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

-	применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

-	устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

-	применение первичных средств пожаротушения;

-	организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера:

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории.

На территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера:

1.	Опасные метеорологические явления и процессы:

−	сильные ветра;

−	сильные осадки;

−	сильные снегопады;

−	сильные метели;

−	гололед;

−	заморозки.

2.	Природные пожары.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

–	пламя и искры;

–	тепловой поток;

–	повышенная температура окружающей среды;

–	повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

–	пониженная концентрация кислорода;

–	снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

–	осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

–	воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности.

Пожарная безопасность муниципального образования город Ставрополь обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Территория рассматриваемого района относится к 6 – 7 балльной сейсмической зоне. За счет постоянного ухудшения состояния геологической среды сейсмическая интенсивность постоянно возрастает. При низких значениях прочностных характеристик грунтов оснований сооружений даже небольшие по силе сейсмические толчки могут быть причиной деформаций и разрушений различных сооружений, а также – активизации опасных геологических процессов.

На территории г. Ставрополя широко развиты физико-геологические процессы, связанные с деятельностью поверхностных и подземных вод. Сюда относятся такие явления как оползни, подмыв и разрушение склонов, заболачивание, просадка и набухания грунтов.

При проектировании требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 22.02.2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Пожарная безопасность

Планировочные решения проекта обеспечивают своевременную эвакуацию населения и их защиту от опасных факторов пожара.

При планировке территории предусматриваются участки зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется по существующим направлениям улично-дорожной сети.