|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗЕМЕЛЬНАЯ ПАЛАТА» |
| --- | --- |

355035 г. Ставрополь ул. Мира, 313  тел: 24-22-84,

ИНН 2634114900, ОГРН 1242600017285

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(проект планировки территории и проект межевания территории) в границах переулка Звездного от улицы Алмазной до проезда Янтарного города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Положение о размещении линейных объектов.

Текстовая часть.

Раздел 2.

Ставрополь, 2025 г.

|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗЕМЕЛЬНАЯ ПАЛАТА» |
| --- | --- |

355035 г. Ставрополь ул. Мира, 313  тел: 24-22-84,

ИНН 2634114900, ОГРН 1242600017285

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(проект планировки территории и проект межевания территории) в границах переулка Звездного от улицы Алмазной до проезда Янтарного города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Положение о размещении линейных объектов.

Текстовая часть.

Раздел 2.

И.о. директора

МБУ «Земельная палата»

г. Ставрополя                                                                                                          А.А. Матвеев

Ставрополь, 2025 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| № раздела/ книги | Наименование |
| --- | --- |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |
|  | Основная часть проекта планировки территории |
| Раздел 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |
|  | Чертёж красных линий, М 1:1000 |
|  | Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения М 1:1000 |
| Раздел 2 | Проект планировки территории. Положение о размещении линейных объектов. Текстовая часть |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| Раздел 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |
|  | Схема расположения элементов планировочной структуры в документах территориального планирования |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:1000 |
|  | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты. Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:1000 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, М 1:1000 |
|  | Схема организации движения транспорта и пешеходов, М 1:1000 |
|  | Схема границ территории объектов культурного наследия, М 1:1000 |
| Раздел 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |
|  | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
|  | Основная часть проекта межевания территории |
| Раздел 1 | Проект межевания территории. Графическая часть |
|  | Чертёж межевания. Этап 1,2, М 1:1000 |
|  | Чертёж межевания. Этап 3, М 1:1000 |
| Раздел 2 | Проект межевания территории. Основная часть. Текстовая часть |
|  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |
| Раздел 3 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть. |
|  | Чертёж материалов по обоснованию, М 1:1000 |

# СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Номер стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩАЯ ЧАСТЬ | 6 |
| 2. | ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И РАЗМЕРОВ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | 8 |
| 3. | ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | 10 |
| 4. | НАИМЕНОВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ | 11 |
| 5. | - ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 12 |
| 6. | ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ | 13 |
| 7. | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ | 14 |
| 8. | ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 15 |

| 9. | ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО УСТАНОВЛЕНИЮ ВСООТВЕТСТВИЮ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 15 |
| --- | --- | --- |
|  | Приложения | 16 |

Документация по планировке территории (проект планировки территории) в границах переулка Звездного от улицы Алмазной до проезда Янтарного города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги)

Положение о размещении линейных объектов.

Раздел 2.

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Документация по планировке территории (проект планировки территории) в границах переулка Звездного от улицы Алмазной до проезда Янтарного города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги) (далее соответственно – проект планировки территории) подготовлена на основании муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 08.11.2022 № 2384, с изменениями, утвержденными Постановлением администрации города Ставрополя от 27.01.2023 №141 (далее – муниципальная программа).

Подготовка проекта планировки территории выполнена для обеспечения устойчивого развития территории города Ставрополя, выделения элемента планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элемента улично-дорожной сети, установления границ земельных участков, предназначенных для реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги), установления границ земельных участков, в отношении которых предполагается изъятие для муниципальных нужд.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения устойчивого развития территорий города Ставрополя путем совершенствования системы градостроительной деятельности.

Основной задачей проекта планировки территории является формирование проектируемой дороги в границах проекта планировки территории для повышения эффективности последующего ее использования.

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположена на территории города Ставрополя Ставропольского края.

В качестве исходных данных для разработки документации по планировке территории на объект местного значения использованы:

- Материалы инженерно-геодезических изысканий;

- Данные о полосе отвода.

Проект планировки территории подготовлен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), градостроительными и техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с соблюдением технических условий, на основании Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 26 марта 2021 г. № 547 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года» (далее – Стратегия социально-экономического развития).

При разработке проекта планировки территории учтены положения:

Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ);

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр (далее – СП 42.13330.2016);

«СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», утвержденного Приказом Минстроя России от 01 августа 2018 г. № 474/пр (далее –СП 396.1325800.2018);

«СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования», утвержденного Приказом Минстроя России от 25 февраля 2019 г. № 127/пр;

«СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги.

«СНиП 2.05.02-85*», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 53/пр (далее – СП 34.13330.2021);

корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы» (с изменениями, внесенными решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2020 г. №486) (далее – генеральный план города Ставрополя);

Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – Правила);

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации города Ставрополя от 22.10.2021 № 2399 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – нормативы градостроительного проектирования).

Проект планировки территории предусматривает детализацию основных положений генерального плана города Ставрополя по освоению приоритетных направлений градостроительного развития города Ставрополя.

Подготовленный проект планировки территории является основанием для последующей подготовки проектной документации для осуществления строительства, выноса на местность красных линий, границ земельных участков.

Материалы проекта планировки территории должны учитываться при разработке инвестиционных паспортов территорий и объектов, проектов застройки элементов планировочной структуры, выдаче градостроительных планов земельных участков.

Графическая часть проекта планировки территории разработана с использованием материалов инженерно - геодезических изысканий масштаба 1:500. Система координат МСК-26 от СК-95, зона 1. Система высот Балтийская, 1977 года.

В соответствии с п. 11 статьи 1. «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе», главы 1. «Общие положения» действующей редакцией Градостроительного кодекса РФ, красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Красные линии устанавливаются на основании «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации», принятая Постановлением Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 № 18-30 (далее – РДС 30-201-98).

В целях размещения проектируемой дороги в проекте планировки территории устанавливаются красные линии и линии регулирования застройки, которые отображены на чертеже красных линий и чертеже межевания, соответственно.

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий и линий регулирования застройки в границах проекта планировки территории представлен в приложении 1 и 2, соответственно, к документации по планировке территории (проекту планировки территории) в границах переулка Звездного от улицы Алмазной до проезда Янтарного города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги) (Положение о размещении линейных объектов. Раздел 2).

В ходе анализа документов градостроительного регулирования города Ставрополя установлено отсутствие на территории проектирования существующих красных линий.

Реализация проекта в полном соответствии с принятыми проектными решениями не повлечет негативного воздействия на социально-экономическое положение прилегающих территорий. Последствия воздействий строительных работ на все компоненты окружающей среды определены на приемлемом (нормативном) уровне.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И РАЗМЕРОВ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания, расположена на территории города Ставрополя Ставропольского края.

Границы планируемого размещения объекта строительства установлены в соответствии с принятыми проектными решениями на основании инженерных изысканий и технических условий.

При выборе трассы использовались картографические материалы и материалы полевых инженерно-геологических изысканий и технических условий. Принятые технические решения обеспечивают максимальную надежность и экологическую безопасность проектируемого строительства.

В соответствии с п.4, п.7 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства:

«4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:…3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами»;

«7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами».

Границы проектирования и строительства объекта, учитывая необходимые землеотводы, затрагивают территории особо охраняемых природных объектов и зоны природных территорий, которые указаны в ППТ Раздел 4 Материалы по обоснованию.

Настоящим проектом межевания в составе документации по планировке территории решаются задачи по определению количественного и качественного состава земельных ресурсов, необходимого для нужд размещения и эксплуатации линейного объекта, элементов дороги: тротуаров, велодорожек, остановочных пункты наземного общественного транспорта, пешеходных переходов. Вследствие этого проектом предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования или имуществу общего пользования.

Строительная полоса сооружения автомобильной дороги представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями - колоннами, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс строительства, в том числе:

-основные - строительные и специальные строительные работы;

-вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка;

-обслуживающие - контроль качества и безопасности производства, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов.

Земельный участок, отводимый в целях реконструкции в связи с изменением местоположения границ, представляет собой территорию, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительных работ, ограниченную условными линиями.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. №564 п.13 б граница зоны планируемого размещения линейных объектов устанавливается в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов. Она обеспечивает соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края.

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 7363 кв. м. (0,74 га).

- ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Способ образования земельных участков выбран на основании актуальных сведений о границах существующих земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) на момент разработки проекта межевания территории.

Проектом предусматривается образование земельных участков, отнесенных к территориям общего пользования.

Проведение кадастровых работ планируется выполнить в три этапа.

В рамках этапа №1 предусмотрено:

- образование многоконтурного земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности: 26:12:000000:ЗУ1 – многоконтурный земельный участок, количество контуров - 12, разрешенное использование – Улично-дорожная сеть (12.0.1), площадь 442 кв.м., категория земель – Земли населенных пунктов;

- образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности: 26:12:000000:ЗУ2, разрешенное использование – Улично-дорожная сеть (12.0.1), площадь 2409 кв.м., категория земель – Земли населенных пунктов.

- образование земельных участков путем раздела земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:000000:7856, 26:12:012502:809.

В рамках этапа №2 предусмотрено изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд с кадастровым номером: 26:12:012502:809:ЗУ1.

В рамках этапа №3 предусмотрено образование земельного участка 26:12:000000:ЗУ3 с видом разрешенного использования – Улично-дорожная сеть (12.0.1), площадью 4954 кв. м., категория земель – Земли населенных пунктов, путем объединения многоконтурного земельного участка 26:12:000000:ЗУ1, образованного в рамках первого этапа, с земельным участком 26:12:012502:809:ЗУ1, образованного также в рамках первого этапа.

Актуальная земельно-кадастровая и правовая информация о земельных участках образованных в рамках проекта межевания, представлена в виде таблиц в разделе «Перечень образуемых земельных участков» (ПМТ Раздел 2 Основная часть).

Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков в системе координат МСК-26 от СК-95 представлен в таблице №5 ПМТ Раздел 2 Основная часть.

- НАИМЕНОВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Проектом планировки территории предусматривается размещение проектируемой дороги, подлежащей реконструкции (26:12:000000:ЗУ3) и размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог (26:12:000000:ЗУ2).

Проектом планировки территории не предусматривается размещение новых объектов федерального значения, объектов регионального значения.

Вид дороги - автомобильная дорога общего пользования местного значения.

Тип дорожной одежды – капитальный.

Сведения об основных технологических операциях (движение автомобильного, транспорта) – автомобильный легковой транспорт.

Проектируемый линейный объект расположен по переулку Звездному.

Таблица№1 – Технические параметры объекта

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь проектируемой дороги | га | 0,74 |
| 2. | Протяженность проектируемой дороги | м | 320 |
| 3. | Количество полос движения проектируемой дороги | шт. | 2 |
| 4. | Ширина полосы движения проектируемой дороги | м | 3-3,5 |
| 5. | Ширина тротуаров | м | 2,0 |
| 6. | Ширина велодорожек | м | 1,5 |

Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, располагаются в кадастровых кварталах: 26:12:012501, 26:12:012502, 26:12:012503 и 26:12:012605, границы которых установлены в соответствии с кадастровым делением территории города Ставрополя.

В соответствии с генеральным планом города Ставрополя территория в границах проекта планировки территории расположена в функциональных зонах «Зона объектов улично-дорожной сети», «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

В соответствии с Правилами территория в границах проекта планировки территории расположена в территориальных зонах «Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», «ИТ-3 Зона объектов улично-дорожной сети» и «Р-4. Иные рекреационные зоны».

Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, установлены на основании п. 2 раздела 1. «Общие положения» Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564. Нормативный документ определяет такие границы как внешние максимально удаленные контуры от планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов. Таким образом, границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки по настоящему титулу, приняты как внешний контур суммарных значений следующих элементов:

- зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

- земельных участков, испрашиваемых для реализации проекта;

Ограничения, связанные с планированием территории, согласно сведениям, содержащимся в Росреестре, представленные границами зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны) нанесены на чертежи проекта планировки территории.

Семантическая информация основных проектных решений представлена в настоящей пояснительной записке, картографические сведения - в графической части проекта планировки, на чертеже границ зон планируемого размещения линейного объекта.

- ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Зона планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции, расположена на территории города Ставрополя Ставропольского края на землях населенного пункта.

- ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Настоящим проектом планировки устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции, как площадь испрашиваемых участков для размещения конструктивных элементов такого объекта. Границы такой зоны устанавливаются по ее внешнему контуру. Картографическая информация этой зоны представлена на основных чертежах графической части проекта.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции представлен в таблице №2. Система координат МСК-26 от СК-95,зона 1.

Таблица №2 - Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции

| № п/п | Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | 469825.19 | 1314289.78 | 1312217.46 |
|  | 2 | 469827.91 | 1314313.78 | 1312268.14 |
|  | 3 | 469839.32 | 1314332.00 | 1312282.26 |
|  | 4 | 469834.27 | 1314355.31 | 1312314.57 |
|  | 5 | 469835.27 | 1314355.52 | 1312321.10 |
|  | 6 | 469836.50 | 1314355.80 | 1312380.00 |
|  | 7 | 469842.87 | 1314357.16 | 1312386.33 |
|  | 8 | 469839.05 | 1314378.85 | 1312397.92 |
|  | 9 | 469838.99 | 1314378.96 | 1312413.85 |
|  | 10 | 469836.58 | 1314392.22 | 1312427.53 |
|  | 11 | 469834.11 | 1314405.73 | 1312458.12 |
|  | 12 | 469831.66 | 1314419.07 | 1312465.32 |
|  | 13 | 469830.33 | 1314431.82 | 1312483.92 |
|  | 14 | 469824.19 | 1314481.35 | 1312502.37 |
|  | 15 | 469825.04 | 1314505.83 | 1312507.62 |
|  | 16 | 469826.06 | 1314516.05 | 1312518.03 |
|  | 17 | 469830.31 | 1314535.95 | 1312534.87 |
|  | 18 | 469836.69 | 1314565.91 | 1312535.66 |
|  | 19 | 469849.33 | 1314568.39 | 1312541.45 |
|  | 20 | 469855.24 | 1314566.93 | 1312549.89 |
|  | 21 | 469861.60 | 1314594.37 | 1312561.26 |
|  | 22 | 469840.60 | 1314600.65 | 1312575.92 |
|  | 23 | 469840.74 | 1314601.73 | 1312576.11 |
|  | 24 | 469842.39 | 1314609.37 | 1312590.64 |
|  | 25 | 469841.34 | 1314612.69 | 1312590.42 |
|  | 26 | 469843.32 | 1314616.73 | 1312610.78 |
|  | 27 | 469841.25 | 1314617.61 | 1312637.36 |
|  | 28 | 469836.99 | 1314619.43 | 1312650.96 |
|  | 29 | 469834.33 | 1314610.99 | 1312701.81 |
|  | 30 | 469824.35 | 1314556.64 | 1312719.66 |
|  | 31 | 469821.09 | 1314541.18 | 1312809.94 |
|  | 32 | 469815.20 | 1314491.35 | 1312816.14 |
|  | 33 | 469809.93 | 1314495.02 | 1312818.69 |
|  | 34 | 469808.72 | 1314467.52 | 1312846.89 |
|  | 35 | 469816.99 | 1314430.53 | 1312870.50 |
|  | 36 | 469809.44 | 1314421.88 | 1312894.91 |
|  | 37 | 469794.74 | 1314408.74 | 1312898.74 |
|  | 38 | 469804.35 | 1314350.86 | 1312932.98 |
|  | 39 | 469785.88 | 1314335.16 | 1312948.62 |
|  | 40 | 469807.96 | 1314304.92 | 1312971.24 |
|  | 41 | 469818.58 | 1314295.59 | 1312969.84 |
|  | 1 | 469825.19 | 1314289.78 | 1312995.10 |

- ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Настоящим проектом планировки не устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, а так же не определяется предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов по причине локальности технических конструктивных решений, отвечающих общим требованиям к сооружениям профильной инфраструктуры. Основные значения планируемых элементов имеют среднепринятые показатели и находятся в границах допусков и разрешений, установленных действующим законодательством.

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства в связи с реконструкцией автомобильной дороги в границах переулка Звездного от улицы Алмазной до проезда Янтарного города Ставрополя планируются в соответствии с установленными на основании правил действующего законодательства ограничениями (обременениями) в охранной зоне таких объектов, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации.

Мероприятия по защите существующих объектов не разрабатывались в связи с отсутствием негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО УСТАНОВЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Публичный сервитут — вид земельного сервитута, устанавливаемого законом или иным нормативным правовым актом в случаях необходимости обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, не предусматривающий изъятия земельных участков.

В рамках разработки документации по планировке территории установление публичных сервитутов не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Разделу 2.Положение о размещении линейных объектов.

Приложение №1

к документации по планировке территории

(проекту планировки территории)

в границах переулка Звездного

от улицы Алмазной до проезда

Янтарного города Ставрополя

в целях реконструкции линейного объекта

(автомобильной дороги)

ПЕРЕЧЕНЬ

координат характерных точек устанавливаемых красных линий

| № п/п | Условный номер красной линии / обозначение характерных точек красной линии | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Линия 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 469825.19 | 1314289.78 |
|  | 2 | 469827.91 | 1314313.78 |
|  | 3 | 469839.32 | 1314332.00 |
|  | 4 | 469834.27 | 1314355.31 |
|  | 5 | 469835.27 | 1314355.52 |
|  | 6 | 469836.50 | 1314355.80 |
|  | 7 | 469842.87 | 1314357.16 |
|  | 8 | 469839.05 | 1314378.85 |
|  | 9 | 469838.99 | 1314378.96 |
|  | 10 | 469836.58 | 1314392.22 |
|  | 11 | 469834.11 | 1314405.73 |
|  | 12 | 469831.66 | 1314419.07 |
|  | Линия 2 |  |  |
|  | 13 | 469830.33 | 1314431.82 |
|  | 14 | 469824.19 | 1314481.35 |
|  | Линия 3 |  |  |
|  | 15 | 469826.06 | 1314516.05 |
|  | 16 | 469830.31 | 1314535.95 |
|  | 17 | 469836.69 | 1314565.91 |
|  | 18 | 469849.33 | 1314568.39 |
|  | Линия 4 |  |  |
|  | 19 | 469836.99 | 1314619.43 |
|  | 20 | 469834.33 | 1314610.99 |
|  | 21 | 469824.35 | 1314556.64 |
|  | 22 | 469821.09 | 1314541.18 |
|  | 23 | 469815.20 | 1314491.35 |
|  | 24 | 469809.93 | 1314495.02 |
|  | 25 | 469808.72 | 1314467.52 |
|  | 26 | 469816.99 | 1314430.53 |
|  | 27 | 469809.44 | 1314421.88 |
|  | 28 | 469794.74 | 1314408.74 |
|  | 29 | 469804.35 | 1314350.86 |
|  | 30 | 469795.21 | 1314343.08 |
|  | 31 | 469785.88 | 1314335.16 |
|  | 32 | 469807.95 | 1314304.93 |

Приложение №2

к документации по планировке территории

(проекту планировки территории)

в границах переулка Звездного

от улицы Алмазной до проезда

Янтарного города Ставрополя

в целях реконструкции линейного объекта

(автомобильной дороги)

ПЕРЕЧЕНЬ

координат характерных точек устанавливаемых линий регулирования застройки

| № п/п | Условный номер линий регулирования застройки/ Обозначение характерных точек устанавливаемых линий регулирования застройки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Линия 1 |  |  |
|  | 1 | 469828.17 | 1314289.44 |
|  | 2 | 469830.81 | 1314312.77 |
|  | 3 | 469842.32 | 1314332.00 |
|  | 4 | 469837.84 | 1314353.02 |
|  | 5 | 469846.39 | 1314354.89 |
|  | 6 | 469845.87 | 1314357.16 |
|  | 7 | 469834.61 | 1314419.61 |
|  | Линия 2 |  |  |
|  | 8 | 469833.31 | 1314432.19 |
|  | 9 | 469827.17 | 1314481.72 |
|  | Линия 3 |  |  |
|  | 10 | 469828.99 | 1314515.42 |
|  | 11 | 469839.21 | 1314563.35 |
|  | 12 | 469850.83 | 1314565.79 |
|  | Линия 4 |  |  |
|  | 13 | 469805.53 | 1314303.16 |
|  | 14 | 469783.28 | 1314333.66 |
|  | 15 | 469782.43 | 1314335.25 |
|  | 16 | 469783.94 | 1314337.45 |
|  | 17 | 469801.11 | 1314352.04 |
|  | 18 | 469791.74 | 1314408.74 |
|  | 19 | 469792.11 | 1314410.50 |
|  | 20 | 469807.30 | 1314423.99 |
|  | 21 | 469813.73 | 1314431.36 |
|  | 22 | 469805.79 | 1314466.87 |
|  | 23 | 469806.93 | 1314495.15 |
|  | 24 | 469807.33 | 1314496.52 |
|  | 25 | 469808.43 | 1314497.62 |
|  | 26 | 469809.93 | 1314498.02 |
|  | 27 | 469812.81 | 1314496.67 |
|  | 28 | 469818.15 | 1314541.80 |
|  | 29 | 469821.41 | 1314557.22 |
|  | 30 | 469831.47 | 1314611.89 |
|  | 31 | 469834.13 | 1314620.33 |